ZPO 1.01.2017                                                                                     Połczyn – Zdrój, dn. 31.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

W związku z zamiarem zlecenia w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz  na podstawie  § 7 Regulaminu zamówień publicznych, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 63/141/16 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 11 października 2016 roku

Powiat Świdwiński –

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju

ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Połczyn - Zdrój

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zmówienia pn.

Usługa konserwacji systemów oddymiania klatek schodowych w

Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie – Zdroju.

Połczyn - Zdrój, styczeń 2017 roku

- Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji systemów oddymiania klatek schodowych w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie – Zdroju.

- Szczegółowy zakres zamówienia:

Przegląd, konserwacja i naprawy systemów oddymiania dwóch klatek schodowych– 1 raz na kwartał, zgodnie z Polską Normą CEN/TS 54-14.

Naprawy urządzeń systemów p.poż. (w ciągu 48 godzin od zgłoszenia). Naprawy i wymiany elementów systemów p.poż. wykonywane będą w ramach przeglądów konserwacyjnych – nieodpłatnie, przy czym dostawę części zapewni zamawiający.

Rozliczenie z wykonawcą będzie następować w terminach kwartalnych po przedstawieniu protokołu z przeglądu i konserwacji systemów.

- Wykaz aparatury: Załącznik nr 2-4.

- Zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania:

A/ CENTRALA

 sprawdzanie działania centralki, jej stanu technicznego i parametrów zgodnych z DTR,

 sprawdzanie układu zasilania urządzeń pomiarowych,

 sprawdzania stanu i w razie konieczności naprawa podłączeń linii dozorowanych,

 czyszczenie centralki i jej gniazd stykowych,

 prowadzenie i dokonywanie wpisów w książce kontroli.

B/ AWARYJNE ŹRÓDŁO ZASILANIA

 sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów, wartości napięcia,

 sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V,

 sprawdzanie stanu zabezpieczeń,

 czyszczenie akumulatorków, konserwacja połączeń.

D/ URZĄDZENIA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

 sprawdzanie prawidłowości działania systemu oddymiania, poprzez zadymienie czujek oraz uruchomienie ręczne,

 sprawdzenie zasilania i zasilania awaryjnego,

 usunięcie wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości.

- Termin realizacji zamówienia

Od 01.03.2017r. do dnia 31.12.2017 r.

- Kryteria ocen oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:

- Cena –100%,

Cena- oznacza  sumę  zaoferowanych cen za wszystkie produkty będące przedmiotem niniejszego zamówienia, wykazane w zał. Cena powinna zawierać wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

- Termin związania z ofertą

31 dni

- Opis Sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie: pisemnej na załączonym wzorze wg załącznika nr 1- Formularz ofertowy

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Sposób złożenia oferty:

  - Wymaga się, aby oferta została zamieszczona w  kopercie, która będzie zaadresowane na adres:

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie - Zdroju

ul. Grunwaldzka 33,

78-320 Połczyn - Zdrój,

oraz będzie  posiadać oznaczenie:

OFERTA

„Usługa konserwacji systemów oddymiania klatek schodowych w

Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie – Zdroju.

- Nie otwierać przed 08.02.2017 r. godz. 10:10

ZP.271.44.2016

- W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.

- Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione                        do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.

- Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę

- Miejsce, termin złożenia oferty:

- Ofertę złożyć należy w siedzibie ZPO w Połczynie – Zdroju do dnia 08.02.2017 r.  do godz. 10:00

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZPO w Połczynie – Zdroju  dnia 08.02.2017 r. o godz. 10:10

- Osobą uprawnioną do kontaktu

Daniel Majkowski

tel. 94 36 62 093, fax. 94 36 62 082,

e-mail: :dwd@dwd-polczyn.pl

- Załączniki:

- Formularz ofertowy					                   ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

- Projekt umowy						         Krzysztof Łazarz